四、奖励体系

4.1 评价指标与奖励设计目标

本任务的策略优化目标并非单一追求机器人前进速度，而是在稳定完成任务的前提下，综合提升时间得分、姿态得分与能耗得分。根据比赛评分方式，完成系数是模型有效性的基础约束。当完成系数下降时，即使局部指标有所提升，综合成绩也会受到明显影响。因此，奖励体系设计首先保证机器人能够稳定通过完整赛道，其次再进一步优化速度、姿态和能耗表现。

姿态得分主要由机身横滚角与俯仰角决定，其计算形式为：

Spose=100exp⁡(-5⋅E(|roll|+|pitch|))

能耗得分与关节速度和关节力矩相关：

Senergy=100exp⁡(-0.01⋅E(i|q˙iτi|))

时间得分与完成任务所用步数相关：

Stime=100max(0,1-stepsmax_steps)

由上述公式可知，姿态和能耗均采用指数形式计分，较小的姿态偏差或能耗上升也会造成明显扣分。因此，奖励设计需要避免模型采用“高冲击、高能耗”的通过方式，而应引导其学习稳定、平顺且高效的运动策略。

4.2 基线策略的奖励失配分析

在初始训练阶段，基线策略能够完成部分低难度地形，但在高难度坡道、楼梯和反向楼梯场景中表现不稳定。主要问题在于奖励目标与最终评分之间存在一定失配：速度奖励能够鼓励机器人更快前进，但在复杂地形上，过强的速度驱动容易导致身体前倾、侧倾、足端滑移和动作幅度过大，进而降低姿态得分和能耗得分。

此外，若奖励函数过度强调任务完成或前进速度，模型可能倾向于通过增大关节力矩、提高摆腿频率等方式强行越过障碍。这类策略在训练奖励上可能短期有效，但会带来更大的关节输出和机身振荡，不符合最终评分中对姿态稳定性和能耗经济性的要求。因此，需要对奖励函数进行重构，使其更加贴合比赛评分规则。

4.3 面向姿态、能耗与时间的奖励塑形

为实现多目标平衡，本文将总奖励表示为多个子奖励项的加权和：

Rt= kwkrk,t

其中，rk,t表示第k个奖励项，wk为对应权重。整体奖励体系主要包括速度跟踪奖励、姿态稳定奖励、能耗惩罚、动作平滑惩罚、足端接触约束和安全通过奖励。

速度跟踪奖励用于提升机器人沿目标方向的前进效率，从而改善时间得分。姿态稳定奖励主要约束机身横滚角、俯仰角及其角速度，减少上楼梯时身体趴伏、下楼梯时侧向倾斜等现象。能耗相关奖励则通过惩罚关节力矩、关节速度与动作变化率，抑制高频、大幅度的无效动作。

在权重设置上，完成率和稳定性始终优先于速度提升。当提高速度导致高难度地形完成率下降时，需要降低速度激励或增强稳定性约束；当模型过于保守、时间得分偏低时，再适当提高前进速度奖励。通过这种方式，使模型在完成率、时间、姿态和能耗之间取得较稳定的折中。

4.4 地形阶段感知下的奖励调度

不同地形对运动策略的要求存在明显差异。坡道阶段更关注连续前进和俯仰稳定，楼梯阶段更依赖足端抬升、身体水平和接触稳定，迷宫阶段则需要更好的方向对齐和转向效率。因此，单一奖励权重难以同时适配所有地形。

针对这一问题，本文在奖励设计中引入地形阶段感知思想，根据机器人当前所处地形阶段调整奖励重点。在平缓地形和低难度坡道中，适当提高速度跟踪奖励，使模型保持较好的通过效率；在楼梯和高难度障碍中，增强姿态、足端接触和动作平滑约束，降低因过快前进造成的身体晃动；在迷宫阶段，则更强调目标方向对齐、路径推进和避免停滞。

这种阶段化奖励调度能够减少不同地形之间的目标冲突，使模型在简单地形上保持速度优势，在复杂地形上优先保证稳定通过。

4.5 奖励体系效果与局限分析

经过多轮奖励函数调整后，模型在完成率、时间得分、姿态得分和能耗得分之间取得了更合理的平衡。低难度地形中，机器人能够保持较高速度和较平稳的身体姿态；中高难度地形中，姿态约束和能耗惩罚减少了部分剧烈动作，使机器人通过障碍时更加稳定。

然而，当前奖励体系仍存在一定局限。首先，高难度楼梯场景仍是主要失分来源，说明仅依靠奖励塑形难以完全消除复杂地形下的姿态波动。其次，部分策略性行为，例如贴边行走、提前调整路线等，需要模型具备更明确的地形识别和阶段决策能力，单纯依赖局部奖励可能学习效率较低。最后，时间、姿态和能耗之间存在天然冲突，进一步提升时间得分往往会带来姿态和能耗下降。因此，后续优化仍需要结合更精细的地形感知、阶段化控制和消融实验，对奖励权重进行持续调整。